MECHANIKA II.

# ÚTMUTATÓ

a nyúlásmérési laboratóriumi gyakorlathoz

- Alapismeretek a nyúlásméréshez

Szilárdságtani tanulmányaink során a különböző igénybevételnek kitett szerkezeti elemek valamely keresztmetszetében ébredő σ ill. τ feszültségeket határoztuk meg számítással. A laboratóriumi gyakorlaton e feszültségek meghatározásának egyik leggyakoribb mérési módjával az ún. nyúlásmérő bélyeges mérési technikával ismerkedünk meg. Ezt a mérési technikát a termékek műszaki fejlesztésével foglalkozó cégek gyakran alkalmazzák. A számítógépes méretezési módszerek elterjedésével (Pld: végeselem módszer, peremelem módszer, véges differenciák módszere, stb.) a nyúlásmérési technikát gyakran alkalmazzuk a számítási modellek helyességének ellenőrzésére.

Az igénybevételnek kitett szerkezeteken feszültséget közvetlen módon nem tudunk egyszerűen mérni. A szerkezet külső felületén tudjuk az ún. nyúlásmérő bélyegekkel különböző irányokban a fajlagos nyúlás (ε) értékét mérni, és ebből a Hooke-törvény ismeretében a feszültségeket meghatározni.

Amint az előbbiekből kitűnik, ismernünk kell bizonyos szilárdságtani alapfogalmakat a síkbeli feszültségállapothoz kapcsolódóan.

- ábra Feszültségállapot szemléltetése a felületen lévő elemi kis kockán

Az igénybevételnek kitett szerkezet terheletlen külső felületén feszültség nem ébred. Vágjunk ki képzeletben a szabad felületre merőleges lappal rendelkező tetszőleges irányú kockalapokat, ezeken a lapokon az 1. ábra szerint σx, τxy, illetve σy, τyx feszültségek ébredhetnek. A τxy és τyx feszültségekre a dualitás elve érvényes, azaz az x és y normálisú lapok közötti kocka élre nézve a τxy és τyx feszültségek vagy összefutnak, vagy szétfutó irányúak.

Ha a két, x és y normálisú lapon a τxy és τyx értéke 0, akkor az x ill. y irányok főfeszültségi irányok, a lapok főfeszültségi síkok, és a σx, σy feszültségek főfeszültségek.

A nyúlásmérésnél mind az x, mind az y irányokban tudjuk mérni a nyúlásokat, és a Hooke-törvény ismeretében ebből számítani a feszültségeket.

Mint tudjuk, a feszültségi és az alakváltozási főirányok egybeesnek. Ha ezeket ismerjük, akkor ebben az irányban célszerű a nyúlásokat mérni 1, 2. A főfeszültségi értéket ezekből a nyúlásokból számoljuk a következőképpen (ld. Hooke-törvény):

σ1=E1−ν2ε1+νε2,	(1)

σ2=E1−ν2νε1+ε2,	(2)

σ3=0,	(3)

ahol E a Young-féle rugalmassági modulus,  a Poisson-féle szám, amely acélra ν≈0,3,

A feszültségi tenzor mátrixa a főtengelyek koordinátarendszerében a külső felületen:

F=σ1000σ20000	(4)

2. ábra Feszültségi állapot a külső felületen lévő elemi négyzeten az főtengelyek (xy) koordinátarendszerében

A feszültségi tenzor ismeretében az x tengelyhez képest tetszőleges  szög alatt hajló  és  tengelyekhez (irányokhoz) tartozó σξ, ση, és τξη feszültségeket (2. ábra)meg tudjuk határozni:

eξ=i cos α +j sin α	(5)

eη=− i sin α +j cos α	(6)

σξ=eξF eξ	(7)

ση=eηF eη	(8)

τξη=τηξ=eξF eη=eηF eξ	(9)

τξη=E21+νγξη	(10)

Ezek közül az =45o-os irány adja a maximális τξη feszültséget

τmax=τξη=σ1−σ22	(11)

A fentiek alapján, amennyiben ismerjük a felület ε1, ε2 fajlagos nyúlásait, meghatározható a szabad felület P pontjának feszültségállapota, s ez végül is a nyúlásmérés célja.

Ha nem ismerjük, és nem tudjuk meghatározni a főfeszültségi irányokat, akkor három, a, b, c különböző irányban mért nyúlásból tudjuk a P pont kis környezetében a feszültségállapotot meghatározni. A három, a, b, c irány ugyan tetszőleges, de célszerűen a közöttük lévő szöget a 3. ábra alapján vagy =45o, vagy =120o értékre választjuk a mért nyúlási iránynak.

3. ábra A P pont környezetében a mérési irányok egymással bezárt szöge

Fontos körülményként kell megemlíteni azt, hogy csak a fajlagos nyúlások mérhetők. A fajlagos szögtorzulások csak számíthatók a megfelelő irányban mért fajlagos nyúlási értékekből.

- A nyúlásmérő bélyegek (ellenállások) felépítése, mérési elve

A nyúlásmérő bélyeg “ősi”, eredeti formájában egy villamos szigetelőlapra (hordozó réteg) rögzített elektromos vezető huzal, amelynek felületére a külső behatások kizárására egy védőborítást viszünk fel. A nyúlásmérő bélyeget, az igénybevétel nélküli alkatrész mérendő P pontjára ragasztjuk, illteve annak szabad felületére (4. ábra).

## 4. ábra A nyúlásmérő bélyeg vázlata a mérendő felület P pontjára ragasztva

Megfelelően rugalmasnak és erősnek kell lennie a ragasztónak és a hordozó rétegnek ahhoz, hogy a mérendő alkatrész nyúlását át tudja vinni a mérőellenállásra.

Természetesen a mai modern nyúlásmérő bélyegeknél már a nyomtatott áramköri technikának megfelelően nem vezető huzalok, hanem az ábra alakját követő vezető fóliák a mérőelemei.

A nyúlásmérő bélyeg villamos ellenállása acélok méréséhez általában R=120  nagyságú. A mérési hossz (az ábrán l jelöli) a mérési céltól függően 0,3-100 mm; szokványos gépészeti feladatoknál 1-3-5-7-10 mm értékűek. Fontos megemlíteni, hogy a mérő bélyeg nem egy pontban, a P pontban mér, hanem a P pont környezetében a mérési hossznak megfelelő területen az átlagos nyúlást méri.

Vannak mérési feladatok, melyeknél a P pont környezetében 2 vagy 3 irányban kell nyúlásmérést végezni, ezekhez különleges bélyegeket ún. rozettákat használunk. A kétirányú mérésnél a mérési irányok egymásra merőlegesen, a háromirányú mérésnél egymástól 45 vagy 120 fokra vannak a 3. ábrán vázoltaknak megfelelően.

A laboratóriumi gyakorlaton használt nyúlásmérő bélyegek német vagy amerikai gyártmányúak, bár az utóbbi időben, hazánkban is gyártanak mérő bélyegeket. (Egy teljesen szokványos nyúlásmérő 10.000,-Ft körüli értéken kapható, a speciálisak természetesen drágábbak.)

Feltételezhetjük, hogy jól felragasztott nyúlásmérő bélyeg elektromos vezetőjének fajlagos nyúlása megegyezik, a P pontban, illetve a pont mérési hossznak megfelelő környezetében a mérendő alkatrész felületének átlagolt fajlagos nyúlásával ().

A bélyeg villamos vezetőjének ellenállása:

R=ρlA Ω	(12)

ahol l a vezető hossza m-ben, A a vezető keresztmetszete mm2-ben, ρ a vezető fajlagos ellenállása Ω mm2m mértékegységben.

Ha a bélyeg az alkatrész terhelése közben a mérendő felülettel együtt alakváltozva megnyúlik, akkor a bélyegen lévő vezető hossza megnyúlik átmérője lecsökken, így a mérendő felület fajlagos nyúlása  és a bélyeg R ellenállása megváltozik. A tapasztalat szerint ez a ΔR ellenállás változás

ΔRR=koε,	(13)

ahol ko a bélyeg nyúlási tényezője, és ko értéke 2 és 2,1 között szokott lenni.

Egy példán keresztül vizsgáljuk meg, hogy mekkora ΔR ellenállás-változást kell mérnünk?

Legyen:

R=120 Ω, ko=2, σ=10MPa=10Nmm2, E=2⋅105MPa. Akkor ε=σE=102⋅105=5⋅105, és ΔRR=koε=2⋅5⋅10−5=10−4=0,01%, illeve ΔR=Rkoε=120⋅10−4=0,012 Ω.

Tehát σ=10 MPafeszültségnél ΔRR=0,01 % fajlagos villamos ellenállás-változást kell mérnünk. Ilyen kis ellenállás-változásnak a pontos és megbízható mérésére, az erre a célra épített mérőműszer, az ún. mérőerősítő alkalmas.

- Műszerek, méréstechnikai kérdések.

A fenti példán bemutatott kis ellenállás változás méréséhez az alkatrész felületére ragasztott mérőbélyeget (RM a mérőbélyeg), a bélyeg csatlakozó lábaihoz forrasztott villamosvezetékekkel csatlakoztatva a mérőműszerbe épített három másik ellenállással ún. Wheatston-híd kapcsolásba kötjük össze (4. ábra).

R1; R2 – célszerűen 120-as ellenállás

RV – változtatható ellenállás, amelynél Rközepes=120 Ω

A Wheatston-híd A, B kapcsaira egyenáramú áramforrást, a C D kapcsok közé egy galvanométert (árammérő) kötünk. A mérendő alkatrész terheletlen. Az RV változtatható ellenállást addig változtatjuk, amíg a galvanométer az átfolyó áramra nulla értéket nem mutat, vagyis IG=0 értéket nem jelez a mutatója. Ilyenkor a híd szemben lévő ágaiban lévő ellenállások szorzata egyenlő:

RM⋅R2=R1⋅RV	(14)

Ha a mérendő alkatrészt megterheljük, akkor az RM nyúlásmérő bélyeg  értékkel megnyúlik, a híd elhangolódik, és a galvanométeren áram folyik. Ekkor az RV ellenállást ismét addig változtathatjuk, míg az IG=0 értékűvé nem válik. A hangolási értéket mindkét esetben egy skáláról tudjuk leolvasni. A leolvasás különbsége megadja, hogy a kinullázott, vagyis a terheletlen állapothoz képest mennyi az RV ellenállásnak a ΔRV megváltozása. Mivel ΔRV=RMkoε és ΔRV=ΔRM érvényes, így ebből  meghatározható.

Minthogy a munkadarab hőmérsékletének változása miatt is változik az RM értéke, ezt a változást ki kell egyenlítenünk, kompenzálni kell.

- ábra A mérő híd bekötési vázlata

- ábra A mérési bekötés kompenzációval, helyszíni elrendezéssel

A mérendő alkatrész környezetében olyan helyre ragasztjuk az RK kompenzátor bélyeget, amely helyen nem ébred feszültség, nem jön létre nyúlás, de a hőfok közel azonos a mérendő P pont környezetének hőfokával. Ekkor a hőfok változásával a ΔRM és ΔRK azonos értékű, tehát a szemben lévő hídágakban az ellenállások szorzata azonos marad, nem szűnik meg a híd kiegyenlítettsége. Ezzel tehát kikompenzáltuk a hőfokváltozás hatását. A 6. ábrán látható RM -RK kapcsolást fél hídkapcsolásnak nevezzük.

A fent leírt mérési elv az idők folyamán nem változott, de a mérőműszerek lényegesen korszerűbbek lettek. Az egyenáramú műszerek helyett váltóáramú ún. vivőfrekvenciás mérőerősítőket használunk. A hidat csak a mérés kezdetén kell kiegyenlíteni, s a kijelző skálát úgy kalibrálják, hogy ε=0,1% nyúlás, azaz ko=2 esetén a mért feszültség = 210 MPa értékű legyen. A mérőműszerekkel egyszerre több mérőbélyeget tudunk kiszolgálni. (A többcsatornás mérőerősítő általában 6 vagy 12 csatornás, de létezik 100 csatornás mérőerősítő is.)

Mi a laboratóriumi gyakorlaton egy Hottinger-Baldwin Metechnik GmbH (BRD) által gyártott számítógépes 6 ill. 12 csatornás mérő és méréskiértékelő műszercsoportot használunk. A csatornák egy része hőfokmérésre ill. elmozdulás mérésre használható.

- Erőmérő és nyomatékmérő kapcsolások.

- ábra A nyúlásmérő bélyegek felragasztása és kapcsolási vázlata

A hajlító nyomaték hatására (7. ábra) a nyomatékmérő kapcsolásban, a két mérőbélyegben +ε1 és −ε2 értékűek a nyúlások, ami +ΔRM1 és −ΔRM2 ellenállás-változást jelent. Ez egyen-értékű azzal, mintha 2ΔRM1 ellenállás-változás jönne létre az 1 mérőbélyegen, tehát 2ε1 változást mérünk, mivel nem egy ágba vannak kötve a bélyegek. Húzóerő hatására a szemben lévő hídágakban azonos, ΔRM1 változás jön létre, így a hidat nem hangolja el. A húzóerő kapcsolásnál, +ΔRM1 és +ΔRM2 ellenállás-változás hangolja el az egyik hídágat, tehát 2ε1 változást mérünk. Az RK1, és RK2 ellenállások a hő kompenzáló bélyegek. Ebben a kapcsolásban a hajlító nyomaték hatására, +ΔRM1 és −ΔRM2 összege az AC hídágban nem változtat a híd kiegyenlítettségén, tehát a hajlítást ez a kapcsolás nem érzékeli.

- Labormérés leírása.

  - Mérőberendezés, mérési modell:

A 8. ábrán látható, egyik végén befogott, téglalap keresztmetszetű tartó (15x5,7x130 mm) K1 keresztmetszetében a húzott szálra RM1 hosszirányú, RM3 keresztirányú, a nyomott szálra a fentiek szerinti RM2; RM4 nyúlásmérő bélyegek vannak felragasztva. A húzott és nyomott szálon lévő azonos irányú bélyegek páronként, a fél hídkapcsolás AC ill. BC hídágában vannak kötve, és így az F=60 N nagyságú súlyterhelés K1 keresztmetszetben okozott hajlító nyomatékának hatására 2ε1, 2ε3 értékű nyúlást mérünk. A mérőműszert közvetlenül azεh és εk értékek kijelzésére állítjuk be.

Egy induktív elmozdulás-mérővel a K2  keresztmetszetben mérjük az F erőterhelés okozta lehajlást (fK2; mm). Mérjük tehát az εh és εk értékeket és az fK2 lehajlás értékét.

Az alakváltozási Mohr-kör megrajzolásával igazolható, hogy az ε3=νε1 egyenletnek közelítően teljesülnie kell. Ez könnyen igazolható, hiszen a síkbeli feszültségállapotra vonatkozó Hooke-törvény szerint a σ1mérésnél számított=Eεhmért, illetve a számítás szerint a σ1terheléssel számított=MhKz feszültség értékeket kell összevetni. Hasonlóan ν=0,3 értéket kell összevetni a mért ν=−εkεh értékkel. Mindkét esetben megfelelő egyezést kell kapnunk.

- ábra A laboratóriumi mérés vázlata

A 8. ábrán vázolt terhelés alapján fK2 értéket a következők szerint számíthatjuk:

fK2=Fl33IzE+Fl2a2IzE.	(15)

Ebbe a képletbe az fK2 mért értékét behelyettesítve, az E rugalmassági modulus számítható:

E=Fl2IzfK2l3+a2	(16)

Az így számított értéket vetjük össze az E=2,1⋅1011Pa ismert értékkel.

A mérés úgy van összeállítva, hogy a számítógép egy mérésnél több mintát vesz, és több minta átlagából közvetlenül az εh hosszirányú és az εk keresztirányú nyúlást számítja ki.

| SZE-KGF-Általános Gépészeti Tanszék Szilárdságtani mérés Mérési jegyzőkönyv | Név: | 1. …………………………………. 2. …………………………………. 3. …………………………………. |
| --- | --- | --- |

Mérési eredmények:

|  | εh | −εk | νi | a | fk2 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103 | 103 | számolt érték | 20 vagy 40mm | [mm] | [N] |
| 1. mérés |  |  |  |  |  |  |
| 2. mérés |  |  |  |  |  |  |
| 3. mérés |  |  |  |  |  |  |
| 4. mérés |  |  |  |  |  |  |

νmért=i=1nνin=

Young-féle modulusz:E=2,1⋅105MPa

σ1mérésnél számolt=Eεh= = MPa

Kz= mm3, Mh= Nmm

σ1számított=MhKz= = MPa

Százalékos eltérés a feszültségeknél:

%σ=σ1számított−σ1mérésnél számítottσ1mérésnél számított⋅100= %

Százalékos eltérés a Poisson számnál:

%ν=0,3−νmértνmért⋅100= %

Százalékos eltérés a Young féle modulusnál (l=80mm):

Emért=Fl2fk2Izl3+a2=

%E=2,1⋅105−EmértEmért⋅100= %

Százalékos eltérés a csúsztató rugalmassági modulusnál:

τmax=σ1mérésnél számított2= MPa

A Mohr-kör alapján: 0,5γmax=εh−εk2=

Gszámított=τmaxγmax= MPa

%G=0,8⋅105MPa−GszámítottGszámított⋅100= %

Aláírások:

| 1. …………………. | 2. …………………. | 3. …………………. |
| --- | --- | --- |