## SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM				ÁLTALÁNOS GÉPÉSZETI

### KÖZLEKEDÉSI ÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZET			     TANSZÉK

FORGÓRÉSZ DINAMIKUS KIEGYENSÚLYOZÁSA I.

## Laboratóriumi gyakorlat – elméleti útmutató

1. A tömeg-kiegyensúlyozatlanság

A gépek rezgésének okozója sok esetben a berendezés forgórészének kedvezőtlen tömegeloszlása, röviden kiegyensúlyozatlansága. A forgórész kiegyensúlyozatlanságát számos körülmény okozhatja: az anyag inhomogenitása, az anyagban található zárványok, gyártási vagy szerelési pontatlanságok (pl. egytengelyűségi hiba), vagy maga a konstrukciós kialakítás (pl. reteszhorony). A kiegyensúlyozatlanság következtében mind a forgórészt, mind a forgórész csapágyait a forgás szögsebességének négyzetével arányos, időben periodikusan váltakozó többleterő terheli. A károsan befolyásolja a berendezés üzemét, mivel periodikus jellegénél fogva rezgéseket gerjeszt és zajt okoz. Nagy fordulatszámon pedig akár a berendezés tönkremenetele is bekövetkezhet.

A kiegyensúlyozatlanságnak két alaptípusát különböztetjük meg:

-Statikus kiegyensúlyozatlanság esetén a forgórész súlyponti tehetetlenségi tengelyei közül az egyik párhuzamos a forgástengellyel, viszont a forgórész súlypontja nem esik a forgástengelyre. A forgás közben ébredő tömegerők eredője egyetlen erő (a centrifugális erő). A csapágyakat terhelő többleterők azonos fázisban vannak (pl. egyszerre érik el pozitív maximumukat).

-Dinamikus kiegyensúlyozatlanság esetén a forgórész súlypontja a forgástengelyre esik, ugyanakkor a forgórész súlyponti tehetetlenségi főtengelyeinek egyike sem párhuzamos a forgástengellyel. A forgás közben ébredő tömegerők eredője erőpár. A csapágyakat terhelő többleterők - mivel erőpárt alkotnak - ellenfázisban vannak.

-Összetett kiegyensúlyozatlanság az előző két eset kombinációja. Ekkor egyik súlyponti tehetetlenségi főtengely sem párhuzamos a forgástengellyel, és a forgórész súlypontja sem esik a forgástengelyre A dinamikus kiegyensúlyozatlanság egyszerűbb esetekor a forgástengely és valamelyik tehetetlenségi főtengely metszi egymást. Az összetett kiegyensúlyozatlanság legáltalánosabb esetében a forgástengely és a tehetetlenségi főtengelyek kitérő helyzetűek.

2. A kiegyensúlyozatlanság megszüntetése

A forgórészek kiegyensúlyozatlanságából származó többletterhelés a forgórész kiegyensúlyozásával csökkenthető. Kisebb forgórészek (pl. villanymotorok rotorjai, belsőégésű motorok forgattyús tengelyei, autókerekek) dinamikus kiegyensúlyozását speciális berendezésekkel végzik, melyek forgás közben mérik a csapágyak rezgéseit (lágy kiegyensúlyozó gépek), vagy a csapágyakat terhelő erőket (merev gépek). Ezt követően a forgórész meghatározott helyein - az un. kiegyensúlyozó síkokban - a nyert adatok alapján kiszámított tömegeket helyeznek el, vagy onnan tömegeket távolítanak el. A helyesen végzett kiegyensúlyozás után a forgórész súlypontja a forgástengelyre kerül, egyik súlyponti tehetetlenségi főtengelye pedig egybeesik a forgástengellyel. Nagyméretű forgórészek (pl. turbinák) kiegyensúlyozását helyszínen is végezhetik egyszerű eszközökkel, de körülményesebb eljárásokkal.

3. Feladat: a forgórész helyszíni kiegyensúlyozása

Bizonyos esetekben a kiegyensúlyozást a forgó- és állórész összeszerelt állapotában célszerű elvégezni. Például a köszörűgépekre felszerelt új köveket használatba vétel előtt ki kell egyensúlyozni a gép nagy fordulatszáma miatt. Olyan eljárást kell alkalmazni, mely a gép szétszerelése nélkül, a helyszínen is lehetővé teszi a kiegyensúlyozást (ha csak a kiszerelt forgórészt és a rászerelt köveket egyensúlyoznánk ki, összeszereléskor a köszörűkövek szöghelyzete megváltozhatna, ami elrontaná a már elvégzett kiegyensúlyozást, a szét- és összeszerelés idejét nem is említve).

Biztonsági és célszerűségi megfontolásokból a labormérést nem egy valós köszörűgépen, hanem annak modelljén végezzük. A köszörűköveket acéltárcsával [1] helyettesítettük. A tárcsát R=0,02 méteres sugarú osztókörön 45 fokonként elhelyezett menetes furatokkal láttuk el. A bal- és jobboldali furatok egyikében a hallgatók által ismeretlen nagyságú tömegeket helyeztünk el, melyekkel a forgórész kiegyensúlyozatlanságát szimuláljuk. A további furatok a kiegyensúlyozó tömegek rögzítésére szolgálnak. A forgórészt szíjhajtással egy kisfeszültségű és alacsony fordulatszámú motorral [2] forgatjuk a balesetveszély elkerülése érdekében.

Ellentétben a speciális kiegyensúlyozó gépeken történő mérésekkel, itt nem alkalmazunk sem beépített erőmérő, sem beépített rezgésmérő berendezést. A csapágyházak [3] rezgési amplitúdóiból következtetünk a csapágyerők értékeire egy SCHENK gyártmányú, hordozható VIBROTEST berendezés segítségével. A csapágyház függőleges irányú y = Ysin(t+) kitérésfüggvényének (válaszjel) és az Fy=F0sin(t) gerjesztőerő-függvénynek aránya a csapágyház M(j) frekvenciafüggvénye, mely a szögsebesség függvényében méréssel határozható meg. A függvény abszolút értéke az M(j) amplitúdó-függvény. Kis csillapítás esetén az elmozdulás és a gerjesztőerő fázisban van.

A csapágyházak amplitúdó-függvénye (mely tulajdonképpen egyfajta frekvenciafüggő rugóállandónak tekinthető) előzetes mérésekből c=45000 N/m értékű a mérési szögsebességen. A berendezés merev felépítése és az alkalmazott önbeálló golyóscsapágyak következtében a csapágyházak függetlenek egymástól (az egyik csapágyra ható gerjesztőerő nem mozdítja el a másik csapágyházat). A továbbiakban az yA és yB rezgési amplitúdókból a csapágyerők FA=H*yA és FB=H*yB összefüggésekkel számíthatók.

4. Számítási összefüggések

A következő számítások célja olyan mb bal- és mj jobboldali kiegyensúlyozó tömegek nagyságának meghatározása, melyek egyszerre biztosítják a forgórész statikus és dinamikus kiegyensúlyozottságát.

Tekintsük azt az esetet, mikor a forgórész excentrikus, valamint a forgástengely és a tehetetlenségi főtengelyek közül kettő egy síkban van ugyan (ez a kiegyensúlyozatlanság síkja), de egyik főtengely sem párhuzamos a forgástengellyel (összetett kiegyensúlyozatlanság, e0 és Jxy0).

A forgórész  = állandó szögsebességű forgása közben a csapágyerők a körbeforgó inerciaerőkkel tartanak egyensúlyt. A függőleges mérési irányban tehát a körbeforgó reakcióerő függőleges vetületét mérjük. A maximális FA és FB reakcióerők értékéből a rendszer kiegyensúlyozatlanságára jellemző excentricitás (e) és centrifugális tehetetlenségi nyomaték  (Jxy ) kiszámítható, majd ezek ismeretében a kiegyensúlyozó tömegek értéke meghatározható.

MA=JSε+ω×ΠS+rAS×aSmJS=Jx−Jxy0−JxyJy000Jz	Az ismeretlen e és Jxy meghatározása érdekében a forgómozgás alapegyenletét, azaz a perdülettételt írjuk fel az A alátámasztási pontra:

Az összefüggésben szereplő súlyponti tehetetlenségi tenzor az x, y, z koordinátarendszerben:

## ΠS=JSω=Jx−Jxy0−JxyJy000Jzω00=Jxω−Jxyω0A perdületvektor

Továbbá

ω×ΠS=ijkω00Jxω−Jxyω0=−Jxyω2k

és

rAS×aSm=ijklbe00−eω20=−meω2lbk

(FBl−mglb)k=−(Jxy+melb)ω2kmivel a súlypontnak csak -e2j centripetális gyorsulása van. A részszámítások után, figyelembe véve, hogy  = 0,

Hasonlóan a B pontra felírt perdület-tételből:

(mglj−FAl)k=(−Jxy+melj)ω2k

## A (4) és (5) egyenletekből az excentricitás

e=mg−(FA+FB)mω2a centrifugális tehetetlenségi nyomaték pedig

Jxy=lb(FA+FB)−FBlω2

Ha most a kiegyensúlyozó síkban a súlyponttól kb és kj távolságra R sugáron mb és mj kiegyensúlyozó tömegeket helyezünk el, akkor a forgórész súlyponti tehetetlenségi tenzora módosul:

JSm=Jx+mbR2+mjR2−Jxy−(kjRmj−kbRmb)00−Jxy−(kjRmj−kbRmb)0Jy+mbkb2+mjkj2000Jz+(kb2+R2)mb+(kj2+R2)mj

A kiegyensúlyozó tömegek szükséges értékeit a következő feltételekből határozhatjuk meg:

a) A statikusan kiegyensúlyozott forgórész súlypontjának a forgástengelyen kell elhelyezkedni:

yS=0=miyimi=mbR+mjR+memi⇒mj=−mb−meR

b) A dinamikusan kiegyensúlyozott forgórész egyik tehetetlenségi főtengelyének a forgástengely irányával kell megegyeznie, vagyis a forgórész x,y,z koordinátarendszerben felírt  JSm tehetetlenségi tenzorának összes főátlón kívüli eleme zérus kell legyen.

A dinamikusan kiegyensúlyozott forgórész tehetetlenségi tenzorának J12m =J21m elemei tehát zérus értékűek:

−Jxy−(kjRmj−kbRmb)=0

Behelyettesítve ide  Jxy  és mj értékét

mb=(FA+FB)lb−FBl−kjemω2(kb+kj)Rω2

adódik. A kifejezésben FA, FB, valamint e előjelhelyesen helyettesítendő.

FORGÓRÉSZ KIEGYENSÚLYOZÁSA

labormérés jegyzőkönyve

Név, hallgatói kód:

..........................…..............

............................…............

....................…....................

.....................…...................

.....................…...................

.....................…...................

.....................…...................

.....................…...................

............…............................

.............…...........................

A számításokhoz használja fel az alábbi adatokat:

m=		 kg

lb=lj=		 m

kb=kj=		 m

# H()=		 N/m

1) Kapcsolja be a motort, és forgás közben mérje meg a baloldali yA csapágyrezgés-amplitúdó értékét, valamint a A baloldali tárcsa-szöghelyzetet.(A mérőrendszer kezeléséhez segítséget kap).

A mérőfejet a jobboldali mérőhelyre áthelyezve, mérje meg az yB csapágyrezgés-amplitúdó értékét, valamint a  B szöghelyzetet

# A diagram alapján töltse ki az alábbi táblázatot!

| yA |  | FA=H()*yA= |
| --- | --- | --- |
| yB |  | FB=H()*yB= |
| A |  |  |
| B |  |  |
| T |  |  |

Amennyiben A és B között 180 szögeltérés (ellenfázis) mutatkozna, úgy FB értékét szorozza meg (-1)-el!

2) Forgás közben mérje meg a forgórész fordulatszámát SKF típusú optikai fordulatszámmérővel! A periódusidőből számítsa ki a forgórész szögsebességét!

ω=2πT=

A mért adatokból a forgórész excentricitása:

e=mg−(FA+FB)mω2=A baloldali kiegyensúlyozó tömeg:

mb=(FA+FB)lb−FBl−kjemω2(kb+kj)Rω2=

A jobboldali kiegyensúlyozó tömeg:

mj=−mb−meR=

3) Helyezze el a kiszámított kiegyensúlyozó tömegeket a forgórész megfelelő menetes furatába. A csavarokat húzza meg, majd kapcsolja be a motort. Mérje meg a kiegyensúlyozott forgórész

yAm és  yBm rezgési amplitúdóit az előbbivel azonos szögsebességen!

4) Számítsa ki a maradó kiegyensúlyozatlanság százalékos arányát az eredeti állapotra vonatkoztatva!

max(yAm,yBm)max(yA,yB)⋅100=

5) Értékelje a forgórész kiegyensúlyozásának eredményét! Adja meg az esetleges hibák okait!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………...

Győr, 200…………..

Aláírások:

| 1. …………………. | 2. …………………. | 3. …………………. | 4. …………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. …………………. | 6. …………………. | 7. …………………. | 8. …………………. |