# SÍKBELI RÁCSOS TARTÓK ÉS KERETEK

FELADATAINAK MEGOLDÁSA

VÉGESELEM MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL

(Előadásvázlat)

Széchenyi István Egyetem

Általános Gépészeti Tanszék

SZILÁRDSÁGTANI FELADAT

Adott: a szerkezet (alkatrész, test)

- geometriája (alakja),

- terhelése (más testek ismert erőhatása a testre),

- megtámasztása (a test pontjainak ismert elmozdulása).

Keresett: a szerkezet minden pontjában

- az elmozdulások: u(x,y,z), v(x,y,z), w(x,y,z),

- az alakváltozások:

fajlagos nyúlások: x(x,y,z), y(x,y,z), z(x,y,z),

fajlagos szögtorzulások: xy(x,y,z), yz(x,y,z), zx(x,y,z),

- a feszültségek:

normál feszültségek: x(x,y,z), y(x,y,z), z(x,y,z),

csúsztató feszültségek: xy(x,y,z), yz(x,y,z), zx(x,y,z).

A megoldáshoz rendelkezésre állnak: a szilárdságtan alapegyenlet

rendszere:

- az egyensúlyi egyenletek,

- a geometriai (kinematikai) egyenletek,

- az anyagegyenletek (általános Hooke törvény),

- a peremfeltételek:

dinamikai peremfeltételek (felületi terhelés megadása),

kinematikai peremfeltételek (megtámasztás megadása).

SZILÁRDSÁGTANI FELADATOK MEGOLDÁSA

Probléma: A szilárdságtan alapegyenlet rendszerének általános egzakt (tetszőleges alakú testre, tetszőleges megtámasztás és tetszőleges terhelés esetére vonatkozó) megoldását eddig nem sikerült megtalálni.

Egzakt megoldás: A keresett mennyiségek (elmozdulások, alakváltozások, feszültségek) az összes szilárdságtani egyenletet kielégítik.

Közelítő megoldás: A keresett mennyiségek (elmozdulások, alakváltozások, feszültségek) a szilárdságtani egyenletek egy részét kielégítik, a többi egyenletet viszont nem.

A közelítő megoldás annál jobb (pontosabb), minél több szilárdságtani egyenletet sikerül kielégíteni.

A mérnöki mechanikai feladatok túlnyomó többségére közelítő megoldásokat tudunk előállítani.

A VÉGESELEM MÓDSZER

Jellemzői:

- számítógépes, közelítő módszer,

- mérnöki feladatok megoldására széles körben elterjedt és elfogadott,

- általános programrendszerek állnak rendelkezésre.

Eljárásai:

- elmozdulás módszer (az eljárás ismeretlenjei az elmozdulások),

- erőmódszer (az eljárás ismeretlenjei a belső erők / feszültségek),

- vegyes módszer (az eljárás ismeretlenjei az elmozdulások és feszültségek).

Az elmozdulás módszer felépítésének gondolatmenete:

- Megfelelő mechanikai – közelítő – modell felállítása.

- A szerkezetet (alkatrészt) elvileg tetszőleges számú résztartományra, ún. véges elemre bontjuk fel.

- Az elmozdulás mezőre elemenként külön-külön veszünk fel közelítő függvényeket. (Ezt az eljárást lokális közelítésnek is szokás nevezni.)

- Az elemeken kitüntetett pontokat, ún. csomópontokat definiálunk és a csomóponti elmozdulások (csomóponti paraméterek) segítségével az elemek közelítő függvényeiből az egész szerkezetre vonatkozó elmozdulás-mezőt hozunk létre.

- Valamely variációs, vagy energia elv alkalmazása a csomóponti elmozdulásokat ismeretlenként tartalmazó nagyméretű lineáris algebrai egyenletrendszerre vezet.

- A lineáris algebrai egyenletrendszer megoldása után, a csomóponti elmozdulások ismeretében a szerkezet szilárdsági (elmozdulási, alakváltozási, feszültségi) állapotait jellemző mennyiségek a szerkezet bármely pontjában az egyes véges elemek szintjén határozhatók meg.

A végeselem-módszer egy olyan közelítő eljárás, amely a megoldás gondolatmenetéből adódó nagyméretű lineáris algebrai egyenletrendszer miatt a gyakorlatban kizárólag számítógép felhasználásával alkalmazható.

Az összefüggések felírásánál a végeselem-módszernél szokásos mátrixos írásmódot alkalmazzuk. A képletek áttekinthetősége érdekében több helyen a mátrixok méretét is feltüntetjük.